ИСТРУКЦИЯ

по сборке 5 дюймовой модели типичной корабельной шлюпки.

Масштаб модели нигде не указан, но анализ прототипов и пропорции некоторых элементов говорят о том, что шлюпка сделана в масштабе 1:48.

Copyright 1999 Model Shipways

A division of Model Expo, Inc.

PO Box 229140, Hollywood, FL 33022

Дизайн модели и инструкцию разработал Bob Evans.

Программу для лазерной резки подготовил Bob Bruetsch.

Они хоть и тезки, но общего языка найти не смогли, т.к. некоторые детали вырезаны не по размерам, но это абсолютно не критично – "стрелять будет".

Эта модель типичной корабельной шлюпки разработана для постройки вверх килем по предварительно изготовленным шаблонам почти так же, как и настоящая шлюпка.

Основное отличие от настоящей шлюпки заключается в методах сборки – в данном случае используется клей вместо гвоздей.

В понимании того, как устроена данная шлюпка и для чего нужны те или иные детали, очень помогают материалы:

В процессе сборки вы испытаете чувственное удовольствие с деталями, вырезанными лазером и понятной инструкцией.

Я-я! Натюрлих! Тут я с автором инструкции полностью согласен.

Именно удовольствие! И именно чувственное!

Перед началом работы внимательно прочитайте инструкцию от начала до конца, чтобы познакомиться со всеми шагами изготовления модели. Затем проверьте содержание набора по списку деталей. Если все в порядке, то можете начинать.

После изготовления шлюпки по инструкции у меня осталось по одной рейке, которые были благополучно использованы на дополнительные элементы.

Необходимые инструменты и материалы.

Чтобы сделать эту модель, вам потребуются: линейка, карандаш, модельный нож, шило, надфиль, клей (типа ПВА), морилка или краска.

Для полного счастья можно добавить наждачную бумагу, кисточку, лак или воск для финишной отделки дерева.

Заранее спланируйте окончательный вид своей шлюпки:

Готовая шлюпка может остаться неокрашенной, цветом естественного дерева, или ее можно окрасить.

Во втором случае рейки обшивки корпуса, части киля, транец "T", бак "B" и руль "R" перед сборкой надо окрасить.

Предварительно окрасить рекомендую также шпангоуты.

Под окраской в данном случае понимается непосредственно окраска красками или покрытие морилкой.

Изображенная в инструкции модель окрашена в темный цвет так, как было принято в эпоху Якова I.

Изгиб реек: Некоторые из реек придется изгибать. Чтобы сделать рейки гибкими, их надо замочить/прокипятить в воде в течение примерно 15 минут.

Ни предварительное окрашивание (покрытие морилкой), ни кипячение неблагоприятно не скажутся на дальнейших операциях по изготовлению.

Отсутствие шаблона корпуса в виде цельного куска дерева (как описывается в разных материалах по изготовлению шлюпок), приводит к тому, что некуда воткнуть кнопку для удержания рейки при высыхании. Поэтому гнул рейки с помощью инструмента для сгибания дерева, надсекая внутреннюю поверхность. Потом пришлось рвать волосы, т.к. на рейках с одной стороны остаются хорошо видимые следы надсечек.

На первом чертеже показаны части корпуса, вырезанные лазером, к которым относятся киль (К) с ахтерштевнем и форштевнем, руль (R), бак (В) и транец (Т).

На втором чертеже показаны шаблоны для установки основных шпангоутов каркаса шлюпки (пронумерованы от 1 до 4).

На третьем чертеже показаны виды сверху и сбоку каркаса шлюпки (м 1:1) и типичное сечение в плоскости, перпендикулярной оси модели (с обшивкой).

У чертежа и вырезанных лазером деталей есть небольшие несоответствия.

1. СБОРКА КИЛЯ

Приклеить транец "T" и бак "B" к килю (см. фигуры 1 и 2).

Фото в инструкции серые, не всегда понятные. Лучше были бы рисунки или чертежи.

Затем приклейте с обеих сторон киля рейки квадратного сечения 1/16", отрезанные в размер расстояния между лазерными вырезами в киле (в которые потом будут входить основные шпангоуты).

Рейки должны быть приклеены на одном уровне с внутренним основанием части киля (кильсона).

Продолжите эту процедуру приклейки квадратной рейки с обеих сторон киля от бака "В" вниз по кривой, проходящей по плоскости форштевня.

Для того чтобы согнуть эти рейки, их, скорее всего, придется предварительно прокипятить в воде.

Эти изогнутые рейки сформируют линию обшивки бака.

Рекомендую эту кривую расположить подальше от переднего края форштевня, чтобы потом, при наклейке реек обшивки, у форштевня осталась выступающая за обшивку часть.

2.	МОНТАЖ ОСНОВНЫХ ШПАНГОУТОВ НА ШАБЛОНЫ 1, 2, 3 и 4.

После предварительной пропитки водой, согните шпангоуты по шаблонам 1, 2, 3 и 4, используя рейки квадратного сечения 1/16" (фигура 2).

Шаблоны изготовлены из липы, а это не самый прочный материал. Поэтому рекомендую оклеить шаблоны с двух сторон бумагой для прочности.

Приклеивайте только концы шпангоутов в вырезы каждого шаблона с левого и правого борта. Не приклеивайте никакую другую часть шпангоута к шаблону.

При изгибе шпангоутов в районе киля в центре должен остаться промежуток размером 1/16". Эти пустые пространства предотвратят приклеивание шпангоутов к шаблонам.

Здесь вы впервые столкнетесь непосредственно со свойствами липовых реек и увидите, как они гнуться и что для этого необходимо предпринять.

Радиус изгиба шпангоутов по шаблону маленький. Толщина шпангоутов относительно большая (квадрат 1,6х1,6 мм, тогда как в разных статьях по изготовлению шлюпок рекомендуют использовать рейки толщиной 0,8 мм.). Опыта нет.

Поэтому пришлось кипятить и гнуть рейку в системе матрица-пуансон, т.к. простой изгиб после получасового кипячения, даже с помощью «гнулки», приводил к растрескиванию рейки и образованию «хвостов».

3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАПЕЛЯ.

Пластина 3/16"х3"x6" (4,8х76,2х152,4 мм) используется как основание стапеля, на котором будут крепиться шаблоны  со шпангоутами (см. фигуру 3).

Проведите осевую линию вдоль пластины, а потом четыре поперечных линии на расстоянии 1’’ (25,4 мм) друг от друга, как показано на фигуре 3.

Обрежьте рейки размером 1/8"х1/8” на 8 равных частей. Они будут использоваться, чтобы поддерживать шаблоны со шпангоутами на расстоянии 1" друг от друга. Приклейте эти рейки вместе с каждым шаблоном в правильном порядке как показано на чертеже.

Под шаблон № 1 надо вставить кусок рейки 1,6х1,6 мм, т.к. по высоте он вырезан не в размер.

Шаблоны № 2, 3 и 4 вырезаны одинакового размера, так что плавного сужения корпуса лодки к корме, как показано на чертеже, не получится.

Убедитесь, что ось каждого шаблона расположена строго по продольной оси стапеля.

Перед продолжением работы необходимо дождаться, пока клей хорошо высохнет.

Т.к. киль с форштевнем и ахтерштевнем из липы толщиной 1,5 мм – достаточо хлипкая конструкция, рекомендую две вещи:

-укрепить ахтерштевень, чтобы не ломался, бумагой с двух сторон или проволокой внутри и

-сделать из спичек или зубочисток крепеж на стапеле для концов форштевня и ахтерштевня, чтобы киль не болтался при дальнейшей работе. Хуже не будет.

4. СБОРКА КАРКАСА КОРПУСА

Каркас корпуса служит для обшивки лодки досками.

Начните с приклеивания киля к каждому из главных шпангоутов, расположенных на шаблонах 1, 2, 3 и 4 (фигура 4). Киль должен быть выровнен по осевой линии стапеля.

Делайте все возможное, чтобы приклеить киль ТОЛЬКО к 1/16" основным шпангоутам, а не к шаблонам стапеля.

Две дополнительных 1/16" квадратных рейки должны быть приклеены к шпангоутам по левому и правому борту на уровне, где шпангоуты входят в вырезы шаблонов.

Эти дополнительные рейки сформируют линию борта.

Протяните их от верхнего угла транца в кормовой части к верхнему углу бака на носу лодки.

На носу лодки они сформируют линию бака. Для этого они должны быть изогнуты так, чтобы соприкоснуться с баком В, и своими концами лечь на торцы реек, предварительно приклеенных к форштевню.

Так же, как и в настоящей лодке, рейки, которые составляют каркас лодки, должны быть обработаны для укладки досок наружной обшивки. Используя надфиль, аккуратно сделайте скосы на шпангоутах и других ребрах каркаса лодки для обшивки их рейками.

5. ОБШИВКА КОРПУСА РЕЙКАМИ

Вся обшивка корпуса делается из реек размером 1/32"x3/23".

Вначале обшейте рейками транец снаружи (см. фигуру 5).

Поверхность корпуса состоит из приблизительно 22 реек наружной обшивки, приклейку которых надо начинать от линии борта (см. фигуру 6).

Первые девять реек необходимо заузить на клин до половины их ширины, на расстоянии начиная от шпангоута № 1 и до форштевня.

Два пояса реек надо начинать приклеивать от киля в кормовой части. Они должны быть согнуты так, чтобы соответствовать изгибу бака.

Мне было удобней сделать наоборот. Вначале изогнуть и приклеить рейки в районе бака, потом провести их к корме, чтобы свободные концы реек выходили за транец, и их можно было легко отрезать.

Одна рейка должна заполнить промежуток между этими двумя нижними слоями и девятью верхними слоями обшивки (см. фигуру 7).

Когда речь идет о девяти и двух слоях, подразумеваются слои реек с одного борта.

Рейки надо приклеивать симметрично с двух сторон, чтобы корпус не повело.

Фото 1. На этой операции удовольствие «лилось из ушей». Позже понял, что сделал обшивку неправильно, но какое это имеет значение, когда рейки под пальцами принимают нужную форму и ложатся на место!

При обшивке рейками проверяйте, чтобы клей не касался шаблонов, на которых установлены шпангоуты, иначе у вас будут проблемы с отделением корпуса от шаблона.

У реек, предназначенных для обшивки, рекомендую легко прошкурить торцы, чтобы они плотнее прилегали друг к друг.

6. ОТДЕЛЕНИЕ КОРПУСА ОТ ШАБЛОНОВ

Чтобы отделить корпус от шаблонов, аккуратно обрежьте шпангоуты в местах, где они входят в шаблоны  1, 2, 3 и 4. Удостоверьтесь, что обрезаете  шпангоуты заподлицо с бортом лодки (см. фигуру 8).

Если Вы были осторожны в процессе склеивания, Вы должны легко снять корпус лодки с шаблонов.

Если Вы случайно приклеили какую-нибудь часть лодки, кроме ребер, к шаблонам, Вы можете попытаться аккуратно отрезать лодку, чтобы отделить ее.

В зависимости от того, насколько это у Вас получится, Вам придется или не придется переделывать весь процесс сборки.

7. ДОБАВЛЕНИЕ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ШПАНГОУТОВ К КОРПУСУ

На корпусе необходимо установить промежуточные шпангоуты (см. чертеж и фигуру 9).

По два промежуточных шпангоута должны быть размещены на одинаковом расстоянии между основными шпангоутами.

Приклейте их с внутренней стороны корпуса с обеих сторон от киля до линии борта, на одном уровне с основными шпангоутами.

Используйте для этого квадратные рейки со стороной 1/16" (1,6х1,6 мм).

Дополнительные шпангоуты должны быть предварительно согнуты по месту.

Т.к. в дальнейшем между шпангоутами будут устанавливаться сиденья, в качестве шаблона расстояния между дополнительными шпангоутами рекомендую использовать рейку 1/32"x1/4" (0,8х6 мм.), из которых эти сиденья изготавливаются.

8.	МОНТАЖ ПОДЛЕГАРСОВ

Подлегарсы (стрингер банок) - это длинные рейки, расположенные внутри корпуса, которые проходят от бака до кормы. Они поддерживают банки (сиденья).

Используйте для этого рейки сечением 1/32"x3/32"  (0,8х2,5 мм).

Установите каждый подлегарс перпендикулярно шпангоутом на расстоянии 3/32" (2,5 мм) ниже линии борта с обоих бортов лодки (см. чертежи и фигуру 9).

Если вы захотите установить кницы между банкой и планширем, рекомендую банки врезать в подлегарс, чтобы было достаточно места для высоты кницы. А то кницы ну очень маленькие получаются.

9.	УСТАНОВКА БАНОК (СИДЕНИЙ)

На этой лодке (см. фиг. 9) есть четыре банки (сиденья).  Три отдельно расположенных банки должны быть установлены на подлегарсах между шпангоутами корпуса так, как показано на сечении лодки.

Кормовая банка состоит из четырех кусков реек.

Все банки должны быть сделаны из реек 1/32"x1/4" (0,8х6 мм.). Обрезайте и приклеивайте их в нужные места так, как показано на фиг. 9

10.	МОНТАЖ ПЛАТФОРМЫ БАКА

Платформа бака делается из реек 1/32"x1/4" (0,8х6 мм.) (см. фигуру 9).

Часть реек необходимо подогнать к искривленной поверхности борта в районе бака.

Платформа бака должна располагаться ниже края борта на 1/16", чтобы можно было потом установить планширь.

Возможно, для этого вам потребуется немного обрезать (занизить) деталь «киль» в районе бака, чтобы получить нужную высоту горизонтальной поверхности.

11. УСТАНОВКА ПЛАНШИРЯ И РУЛЯ

Планширь делается из рейки 1/32"x1/4" (0,8х6 мм.).

Сначала установите часть планширя на корме сверху транца. Он должен попасть в вырез на ахтерштевне (стерн-посте).

Боковые части планширя составляются из трех частей с каждой стороны лодки.

Их надо приклеивать от корму к форштевню. При этом планширь должен перекрывать края шпангоутов внутри лодки и быть шире края борта на 1/32" (0,8 мм).

Соединение планширя делается в косой стык.

Первый косой стык планширя делается точно перед кормовой банкой (см. фигуру 9).

Второй косой стык должен пройти на половине расстояния между самой первой банкой и задней частью края платформы бака.

После приклейки реек планширя вы должны с помощью наждачной бумаги зачистить планширь до ширины, приблизительно, в 4 мм.

Про установку руля в инструкции ничего не сказано, но по фото и чертежам его предлагают просто приклеить ребром к ахтерштевню. Румпель в наборе не предусмотрен.

Фото 2. Крашенный корпус шлюпки с добавленными передними и задними отбойниками, решеткой, степсом под мачту для латинского паруса и рыбинами со следами клея.

12. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА

Законченную шлюпку можно покрасить или оставить ее естественный цвет (см. фигуру 10). Дополнительные детали, типа уключин, весел, мачт, парусов, ведер и другие разнообразные предметы изготавливаются по желанию моделиста.

Необходимо учесть, что на реальных судах многие непривязанные предметы не хранились в лодках на палубе корабля. Также верно, что эти предметы не будут видны, если лодка оборудована брезентовым тентом от непогоды.